2. pielikums Ogres novada pašvaldības domes

21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2023

Norāžu projekta paraugs m1:16

Norādes stabs	Norādes plāksne

600-780 mm

160 mm

160 mm

SIA "xxxxxxxxxxxxxx" 0.5

staba cepurīte

metāla stiprinājumi

dekoratīva līnija 20mm attālums līdz objektam kilometros

uzņēmuma nosaukums

dekoratīva līnija 5mm

Piezīmes:

Abpusēja norādes plāksne izgatavota no cinkota skārda vai alumīnija ar iestrādātiem kronšteiniem, pamatne baltā krāsā (RAL 9016) uz kura ar tumši zilā krāsā (RAL 5013), zaļā krāsā (RAL 6005), vai sarkanā krāsā (RAL 3003) uzlīmēti atstarojošas līmplēves uzraksti un dekoratīva maliņa. Metāla caurule cinkots tērauda stabs Ø 60-80 mm.

3000 mm

3000 mm

Norāžu toņi Ogres novadā

| PAGASTS VAI PILSĒTA | FONA KRĀSA | BURTU UN LĪNIJU KRĀSA | FONTS, IZMĒRI |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogres pilsēta, Ogresgala pagasts | RAL 9016 | RAL 5013 | Lielie burti 60mm, fonts Helvetica Bold,, |
| Meņģeles pagasts, Ķeipenes pagasts, Mazozolu pagasts, Krapes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts | RAL 9016 | RAL 6005 | Lielie burti 60mm, fonts Helvetica Bold, |
| Ķeguma pilsēta | RAL 9016 | RAL 5013 | Lielie burti 60mm, fonts Helvetica Bold, |
| Birzgales pagasts, Tomes pagasts, Rembates pagasts | RAL 9016 | RAL 6005 | Lielie burti 60mm, fonts Helvetica Bold, |
| Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes lauku teritorija, Lēdmanes pagasts, Jumpravas pagasts | RAL 9016 | RAL 3003 | Lielie burti 60mm, fonts Helvetica Bold, |
| Ikšķiles pilsēta, Ikšķiles lauku teritorija, Tīnūžu pagasts pagasts, | RAL 9016 | RAL 6005 | Lielie burti 60mm, fonts Helvetica Bold, |